Liebe Jeep Kolleginnen und Kollegen,





ich möchte nochmals auf die Bremsen des Jeeps zurückkommen. Anlässlich angeregter Diskussionen an unseren Jeep – Höcks traten verschiedene Fragen auf. Es wurde zum Beispiel festgestellt, dass bei einem Jeep die Bremsflüssigkeit jetzt schwarz ist.  Eine schwarze Bremsflüssigkeit zeigt an, dass etwas Gummiabrieb stattgefunden hat, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass die Bremsflüssigkeit nicht mehr funktionstauglich ist.  Der Abrieb kann von den Gummidichtungen der Bremszylinder oder von den Bremsschläuchen herrühren. Wir möchten darauf hinweisen, dass bei der Bremsflüssigkeitskontrolle, die wir vor zwei Jahren durchgeführt haben, vor allem der Siedepunkt oder indirekt auch der Wassergehalt der Bremsflüssigkeit bestimmt wurden. Zusätzlich fand jedoch auch eine visuelle Kontrolle der Bremsanlage statt. Die Kontrolle fand unter der fachlich kompetenten Leitung von Seppi Heer statt. Seppi ist von Beruf Huf- und Fahrzeugschmied und in seiner Lehre stellten hydraulische Bremssysteme einen Teil der Ausbildung dar. Es versteht sich von selbst, dass an die Bremsanlage eines Jeeps keine Laien gehören. 


Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass es in der Verantwortung jedes Jeepfahrers liegt,  die Bremsanlagen von Zeit zu Zeit zu kontrollieren. Dies ist vor allem der Fall, wenn wie in obigem Fall beschrieben, die Bremsflüssigkeit schwarz ist. Wenn Abrieb stattfindet ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine Undichtigkeit der Bremsanlage auftritt. Es gilt also, dass man folgende Punkte kontrolliert, nachdem man mit voller Kraft für ca. 30 Sekunden auf das Bremspedal gedrückt hat :





Das Flüssigkeitsniveau im Reservoir des Hauptbremszylinders


Die Verbindungen auf Undichtigkeit überprüfen


Die Bremsschläuche nach „Tränen“ untersuchen


Manschetten am Ende des Hauptbrems- und der Radzylinder auf austretende Flüssigkeit überprüfen.





Wie bereits früher beschrieben, nimmt die Bremsflüssigkeit mit der Zeit Wasser auf, was den Siedepunkt der Bremsflüssigkeit herabsetzt. Die Bremsflüssigkeit sollte aus diesem Grund ohnehin ca. alle 3 Jahre ersetzt werden. Dies als Hinweis vor allem an all die Kollegen, die es versäumt haben an der Bremsflüssigkeitskontrolle vor zwei Jahren teilzunehmen.  Aber wie oben erwähnt, sollten Arbeiten an der Bremsanlage nur von fachlich geschultem Personal durchgeführt werden. Das heisst also, die Bremsflüssigkeit nicht selber ersetzen und vor allem keine Änderungen an der Bremsanlage vornehmen, wenn man dazu nicht die fachliche Qualifikation hat. 








Mit freundlichem Jeep - Gruss





Euer Ueli


TECH INFO BLATT NR. 007 / 2002	JCZ





	Seite � PAGE �1�











